CS423  Internet of Things and Applications

คพ423 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์

รายงานโครงงานปลายภาค

ระบบตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรด้วยความสั่นสะเทือน

Vibration-Based Machine Condition Monitoring System

จัดทำโดย

| จัดทำโดย: | ชัชนันท์ สุขยิ่ง 1660706530 พิพัฒน์ ลิขิตวานิช 1660707728 ธนกร เงินยวง 1660708551 |
| --- | --- |
| ผู้สอน: | อาจารย์ทศพร เวชศิริ (tossaporn_w@bu.ac.th) |
| สถาบัน: | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| ภาคเรียน: | ภาคการศึกษาที่ 3 / ปีการศึกษา 2569 |
| รูปแบบ: | จำลองด้วย Wokwi Simulator |
| GitHub: | thanakorn-nger/CS423-vibration-monitor: ระบบตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรด้วยเสียง/ความสั่นสะเทือน ¦ CS423 IoT Project |

สารบัญ

1.  บทนำและภาพรวมโครงงาน3

1.1  ที่มาและความสำคัญ3

1.2  วัตถุประสงค์3

1.3  ขอบเขตโครงงาน3

1.4 สอดคล้อง Course Learning Outcomes4

2.  โครงสร้างระบบ (System Architecture)5

2.1  ภาพรวม Architecture5

2.2  Device Layer5

2.3  Communication Layer6

2.4  Backend / Cloud Layer6

2.5  Database Layer7

2.6  Frontend / Dashboard Layer7

2.7  AI Agent Layer8

3.  ผลการพัฒนา9

3.1  ผลการทำงานของ Hardware (Wokwi)9

3.2  Source Code อธิบาย9

3.3  ผลการทำงานของ Platform (Dashboard)10

3.4  การทดสอบระบบ11

4.  สิ่งที่ได้จากการทำโครงงาน (Reflection)12

4.1 ความรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับจากการทำโครงงาน12

4.2 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบและวิธีการแก้ไข13

4.3 บทบาทของ AI Agent ในการพัฒนาและข้อจำกัด14

4.4 แนวทางการต่อยอดในอนาคต14

4.5 การประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจและชีวิตประจำวัน (สอดคล้องกับ CLO3) 15

5.  บทสรุป16

รายการอ้างอิง16

1. บทนำและภาพรวมโครงงาน

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิต ปัญหาท้าทายหลักที่ภาคอุตสาหกรรมมักเผชิญคือ "การหยุดทำงานของเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า (Unplanned Downtime)" ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็สามารถส่งผลกระทบลูกโซ่ ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ต้นทุนการซ่อมบำรุงที่บานปลาย และเสียโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมหาศาล

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แนวคิดการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ โดยอาศัยข้อมูลความสั่นสะเทือน (Vibration Data) ของเครื่องจักรเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถตรวจจับความผิดปกติและแนวโน้มการชำรุดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหายจริง

ด้วยเหตุนี้ โครงงานนี้จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับเฝ้าระวังและตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรแบบทัรท่วงที (Real-time) โดยเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ MPU6050 (ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้แทนเซนเซอร์ SW-420 เนื่องจากข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม Wokwi Simulator) เพื่อใช้วัดความสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน ระบบจะทำการส่งข้อมูลที่อ่านได้ผ่านโปรโตคอล MQTT ขึ้นไปยังแพลตฟอร์ม Thingsboard Dashboard เพื่อแสดงผล และมีระบบลอจิกสำหรับควบคุม Relay เพื่อตัดวงจรหยุดการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติทันทีที่ตรวจพบความผิดปกติ เพื่อป้องกันความเสียหายขั้นรุนแรง

1.2 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบ IoT แบบ Real-time: เพื่อออกแบบและสร้างระบบตรวจวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่สามารถทำงานและแสดงผลได้ในเวลาจริง โดยใช้เซนเซอร์ MPU6050 และบอร์ดประมวลผล ESP32

- ประมวลผลและควบคุมอัตโนมัติ: เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์โดยใช้อัลกอริทึมตัวกรองสัญญาณ (Smoothing Filter) สำหรับลดความคลาดเคลื่อน และสร้างระบบควบคุม Relay อัตโนมัติตามเกณฑ์ (Threshold) ที่กำหนดไว้

- สื่อสารและแสดงผลผ่าน Cloud: เพื่อพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลขึ้นสู่ระบบ Cloud ผ่านโปรโตคอล MQTT และนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization) ผ่าน Thingsboard Dashboard

- บูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI Integration): เพื่อทดลองประยุกต์ใช้ AI Agent (Claude AI) เข้ามาเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในทุกๆ ขั้นตอน

1.3 ขอบเขตโครงงาน
โครงงานนี้ได้กำหนดขอบเขตการทำงานทั้งในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

- ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware): การจำลองวงจรบนแพลตฟอร์ม Wokwi Simulator ประกอบด้วย ESP32, เซนเซอร์ MPU6050, Relay Module และ Potentiometer โดยเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา Arduino C++

- ด้านเซนเซอร์ (Sensor): ใช้เซนเซอร์ MPU6050 สำหรับวัดความเร่ง (Acceleration) แบบ 3 แกน แทนการใช้เซนเซอร์ SW-420 (เนื่องจากไม่มีในไลบรารีของ Wokwi) โดยสื่อสารข้อมูลผ่านโปรโตคอล I2C

- ด้านการสื่อสาร (Communication): ใช้เครือข่าย Wi-Fi ร่วมกับโปรโตคอล MQTT ในรูปแบบ Publish/Subscribe (ผ่านไลบรารี PubSubClient) โดยตั้งค่าระดับคุณภาพการบริการที่ QoS Level 0

- ด้านเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง (Broker / Backend): ใช้บริการ Thingsboard Cloud (thingsboard.cloud) ในระดับ Community Edition (CE) เพื่อทำหน้าที่เป็น MQTT Broker ส่วนกลาง

- ด้านการแสดงผล (Dashboard): พัฒนา Web Dashboard บน Thingsboard โดยใช้ React/Widget สำหรับแสดงสถานะเครื่องจักรและกราฟข้อมูลความสั่นสะเทือนแบบ Real-time

- ด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent): มีการนำโมเดล Anthropic Claude มาช่วยในการเขียนและตรวจสอบซอร์สโค้ด (Code) รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน (Docs) ในช่วงสัปดาห์ที่ 10-12 ของการเรียน

| หัวข้อ | รายละเอียด | เทคโนโลยี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | ESP32 + MPU6050 + Relay + Potentiometer | Arduino C++ | Wokwi Simulator |
| Sensor | MPU6050 วัด Acceleration 3 แกน แทน SW-420 | I2C Protocol | ไม่มี SW-420 ใน Wokwi |
| Communication | Wi-Fi + MQTT Publish/Subscribe | PubSubClient | QoS Level 0 |
| Broker / Backend | Thingsboard Cloud MQTT Broker | Thingsboard CE | thingsboard.cloud |
| Dashboard | Thingsboard Web Dashboard | React / Widget | Real-time |
| AI Agent | Claude AI ช่วยพัฒนา Code + Docs | Anthropic Claude | สัปดาห์ 10–12 |

1.4 สอดคล้อง Course Learning Outcomes

โครงงานนี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้จัดทำเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO) อย่างครบถ้วน ดังนี้

| CLO | การสอดคล้องกับโครงงาน |
| --- | --- |
| CLO1 | เข้าใจ Hardware IoT: ESP32, MPU6050, I2C, Relay, Accelerometer และ Smoothing Filter |
| CLO2 | สื่อสารผ่าน Protocol: Wi-Fi, MQTT Publish/Subscribe, WebSocket บน Thingsboard |
| CLO3 | ประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ: Predictive Maintenance ลด Unplanned Downtime ในโรงงานอุตสาหกรรม |

2. โครงสร้างระบบ (System Architecture)

2.1 ภาพรวม Architecture

สถาปัตยกรรมของระบบในโครงงานนี้ถูกออกแบบในลักษณะ 6-Layer Architecture ซึ่งครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์ (Hardware) ไปจนถึงการแสดงผลบนหน้าจอ (Dashboard) รวมถึงมีการบูรณาการ AI Agent เข้ามาช่วยในการพัฒนาในทุกๆ ขั้นตอน โดยแต่ละชั้น (Layer) มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

| Layer | Component | Technology | หน้าที่หลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| ① Device | ESP32 + MPU6050 Relay + Potentiometer | Arduino C++ / I2C | ประมวลผล วัดสั่น ควบคุม Relay |
| ② Communication | Wi-Fi → MQTT | PubSubClient / 802.11 | ส่งข้อมูล JSON ขึ้น Cloud |
| ③ Backend/Cloud | Thingsboard MQTT Broker | Thingsboard CE | รับข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ |
| ④ Database | Thingsboard Time-Series DB | Built-in (PostgreSQL) | เก็บ Telemetry + Alert Log |
| ⑤ Frontend | Thingsboard Dashboard | React Widget | แสดงผล Real-time กราฟ Alert |
| ⑥ AI Agent | Claude AI (Anthropic) และ Gemini (Google | Claude Sonnet, Gemini Models | ช่วยพัฒนา Code, ออกแบบ Architecture และจัดทำ/เรียบเรียง Docs |

Data Flow:

ESP32 (อ่าน MPU6050) → คำนวณ Vibration → Relay Control → MQTT Publish (Wi-Fi) → Thingsboard Broker → จัดเก็บ DB → Dashboard Real-time

2.2 Device Layer — อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ
ในส่วนของฮาร์ดแวร์และการสื่อสารระดับกายภาพ (Physical Level) มีการใช้ ESP32 DevKit v1 เป็นตัวประมวลผลหลักและเป็นโมดูลเชื่อมต่อ Wi-Fi ในตัว อุปกรณ์ทั้งหมดถูกนำมาเชื่อมต่อกันตามการกำหนด Pin ขาออก เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Cloud ดังนี้

| # | อุปกรณ์ | รุ่น / Model | หน้าที่ | Protocol | Pin ESP32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microcontroller | ESP32 DevKit v1 | ประมวลผลหลัก + Wi-Fi | — | — |
| 2 | Vibration/IMU Sensor | MPU6050 (แทน SW-420) | วัดแรงสั่น X,Y,Z (±2g) | I2C | SDA=21, SCL=22 |
| 3 | Relay Module | 5V Single Channel | ตัด-ต่อไฟเครื่องจักร | Digital | GPIO 26 |
| 4 | Potentiometer | Rotary Knob 10kΩ | ปรับ Threshold Manual | Analog | GPIO 34 (ADC) |

ตารางการเชื่อมต่อ Pin (Pin Connection)

| อุปกรณ์ | Pin อุปกรณ์ | ESP32 GPIO | ประเภทสัญญาณ | แรงดัน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU6050 | SDA | GPIO 21 | I2C Data | 3.3V |
| MPU6050 | SCL | GPIO 22 | I2C Clock | 3.3V |
| MPU6050 | VCC | 3.3V | Power | 3.3V |
| MPU6050 | GND | GND | Ground | 0V |
| Relay | IN | GPIO 26 | Digital Output | 3.3V |
| Relay | VCC | 5V | Power | 5V |
| Relay | GND | GND | Ground | 0V |
| Potentiometer | SIG (Wiper) | GPIO 34 (ADC) | Analog Input | 3.3V |

2.3 Communication Layer

การสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบคลาวด์ อาศัยโปรโตคอลเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนได้แบบ Real-time

| Protocol | รายละเอียดการใช้งาน | MQTT Topics |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi 802.11 | SSID: Wokwi-GUEST (ไม่ต้องใส่ Password) | — |
| MQTT Publish | ESP32 ส่งข้อมูล Sensor ขึ้น Thingsboard ทุก 500ms | v1/devices/me/telemetry |
| MQTT Subscribe | ESP32 รับคำสั่งจาก Dashboard เพื่อควบคุม Relay | v1/devices/me/rpc/request/+ |
| JSON Payload | ส่งเป็น JSON ด้วย ArduinoJson library | {"vibration":1.05,"status":"RUNNING",...} |

2.4 Backend / Cloud Layer

ระบบเลือกใช้ Thingsboard Cloud (thingsboard.cloud) ให้ทำหน้าที่รวบรวมศูนย์กลางของระบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการเป็น MQTT Broker, Backend Server และ Database ภายในระบบเดียว

- MQTT Broker: รับข้อมูลที่ส่งมาจาก ESP32 ผ่านพอร์ต 1883 โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่กำหนดให้ใช้ Access Token ของอุปกรณ์เป็น Username ในการเข้าสู่ระบบ

- Rule Engine: มีระบบประมวลผลลอจิกเบื้องหลัง ทำหน้าที่ตรวจสอบและสร้างการแจ้งเตือน (Alert) ทันทีที่ค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) สูงเกินกว่าค่าที่กำหนด (Threshold)

- REST API: เป็นช่องทางหลักที่อนุญาตให้ฝั่ง Frontend สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูลมาแสดงผลผ่านโปรโตคอล HTTP

2.5 Database Layer

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบบน Thingsboard แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก

| ประเภทข้อมูล | รายละเอียด | ระยะเวลาเก็บ |
| --- | --- | --- |
| Telemetry (Time-Series) | vibration, smoothVibration, ax, ay, az, status ทุก 500ms | ตามแผน Thingsboard (Default 90 วัน) |
| Attributes | threshold, machineId, lastAlertTime | Persistent (ไม่มีวันหมดอายุ) |
| Alarm / Alert Log | บันทึกเหตุการณ์ที่ Vibration เกิน Threshold พร้อม Timestamp | ตามแผน Thingsboard |

2.6 Frontend / Dashboard Layer

ส่วนแสดงผลถูกพัฒนาขึ้นบน Thingsboard Dashboard เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าระวังเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบของ Widget ดังนี้

| Widget | ข้อมูลที่แสดง | Key / Source |
| --- | --- | --- |
| Status Card | สถานะ RUNNING / STOP / ALERT (สีเขียว / แดง / ส้ม) | status |
| Time-Series Chart | กราฟ smoothVibration ย้อนหลังพร้อมเส้น Threshold | smoothVibration |
| Radial Gauge | ค่า Vibration Magnitude ปัจจุบัน (Min:0 / Max:3) | vibration |
| Digital Gauges | ค่า AX, AY, AZ แยกแกน | ax, ay, az |
| Alarm Widget | รายการ Alert Log พร้อม Timestamp และค่า Vibration | Alarm |

2.7 AI Agent Layer — การบูรณาการ Claude AI และ Gemini ในโครงงาน

ความโดดเด่นของโครงงานนี้คือการนำ AI Agent ชั้นนำอย่าง Claude AI และ Gemini เข้ามาทำงานร่วมกันในฐานะผู้ช่วย (Developer Assistant) ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา (Software Development Life Cycle - SDLC) โดยมีการดึงจุดเด่นของ AI แต่ละโมเดลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

| ส่วนที่ใช้ AI | AI Tool | สิ่งที่ AI ช่วยทำ |
| --- | --- | --- |
| Arduino Code | Claude AI / gemini | เขียน MPU6050 Logic, Smoothing Filter, Relay State Machine |
| System Architecture | Claude AI | ออกแบบ 6-Layer Architecture, MQTT Topic Design |
| Thingsboard Setup | gemini | ขั้นตอน Device Provisioning, Dashboard Widget Config |
| Debugging | Claude AI / gemini | วิเคราะห์ปัญหา I2C, MQTT Connection, Threshold Tuning |
| Documentation | Claude AI / gemini | รายงานโครงงาน, README, Architecture Diagram Description |

3. ผลการพัฒนา

การดำเนินโครงงานนี้ได้แบ่งการพัฒนาและการทดสอบออกเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ (ผ่านโปรแกรมจำลอง) และส่วนของแพลตฟอร์ม (Dashboard) เพื่อให้เห็นถึงการทำงานที่สอดประสานกันของระบบทั้งหมด โดยมีรายละเอียดและผลการทดสอบดังต่อไปนี้

3.1 ผลการทำงานของ Hardware (Wokwi Simulator)

ในการทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์ผ่าน Wokwi Simulator ระบบได้ถูกออกแบบให้มีการตรวจสอบสถานะการทำงานในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยผลการทดสอบในสภาวะจำลองต่างๆ (Test Cases) พบว่าระบบสามารถทำงานผ่านเกณฑ์ได้ทั้งหมด ดังนี้

| Test Case | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- |
| เปิดระบบ (Power ON) | Relay HIGH, Serial: SYSTEM START | ✅ ผ่าน |
| MPU6050 Connection | Serial: MPU6050 Connected | ✅ ผ่าน |
| Vibration ปกติ (< 1.3g) | Relay HIGH, Status: RUNNING | ✅ ผ่าน |
| Vibration ผิดปกติ (> 1.3g) | Relay LOW, Serial: ABNORMAL → STOP | ✅ ผ่าน |
| กลับสู่ปกติ (< 1.3g) | Relay HIGH, Serial: NORMAL → RUNNING | ✅ ผ่าน |
| Xส่งข้อมูลผ่าน MQTT | Thingsboard รับข้อมูล Telemetry ทุก 500ms | ✅ ผ่าน |

3.2 Source Code อธิบาย

โค้ดโปรแกรมของระบบถูกแบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก เพื่อความชัดเจนในการประมวลผลและการจัดการข้อมูล ดังนี้

ส่วนที่ 1: Setup และ Initialization ในฟังก์ชัน setup() ระบบจะทำการเตรียมความพร้อมของพอร์ตและการสื่อสารต่างๆ ได้แก่

| คำสั่ง | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Serial.begin(115200) | เปิด Serial Port สำหรับ Debug ที่ Baud Rate 115200 |
| Wire.begin(21, 22) | กำหนด I2C Bus: SDA=GPIO21, SCL=GPIO22 (Default I2C ของ ESP32) |
| mpu.initialize() | เริ่มต้น MPU6050 ตั้งค่า Clock, Filter, Accel Range เป็นค่า Default |
| digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH) | ตั้ง Relay เป็น ON ตั้งแต่เริ่ม (Relay Module เป็น Active LOW) |
| connectWiFi() | เชื่อมต่อ Wi-Fi SSID: Wokwi-GUEST (ไม่ใช้ Password) |
| mqttClient.connect(...) | เชื่อมต่อ Thingsboard MQTT Broker โดยใช้ Access Token เป็น Username |

ส่วนที่ 2: ฟังก์ชันคำนวณ

เพื่อให้ได้ข้อมูลความสั่นสะเทือนที่แม่นยำ ระบบได้สร้างฟังก์ชันสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 2 ส่วนหลัก คือ

| ฟังก์ชัน | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| calculateVibration(x, y, z) | คำนวณ √(x²+y²+z²) — Euclidean Distance 3D ได้ Vibration Magnitude (หน่วย g) |
| smooth(input, prev) | Exponential Moving Average: α×input + (1-α)×prev โดย α=0.7 ลด Noise จาก Sensor |
| publishData(...) | สร้าง JSON Payload ด้วย ArduinoJson แล้ว Publish ไป Topic: v1/devices/me/telemetry |

ส่วนที่ 3: Control Logic (Main Loop)

ในรอบการทำงานหลัก (Loop) ระบบจะทำการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องทุกๆ 500 มิลลิวินาที

| เงื่อนไข | การทำงาน |
| --- | --- |
| smoothVib > threshold && machineRunning | Relay LOW (ปิดเครื่อง) → machineRunning = false → Print WARNING |
| smoothVib ≤ threshold && !machineRunning | Relay HIGH (เปิดเครื่อง) → machineRunning = true → Print NORMAL |
| ทุก Loop (delay 500ms) | publishData() ส่งข้อมูลทุก field ขึ้น Thingsboard MQTT |

3.3 ผลการทำงานของ Platform (Dashboard)

ส่วนของการแสดงผลบน Thingsboard Dashboard ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถรับข้อมูลจาก ESP32 แบบ Real-time และนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด (Requirement) ดังนี้

| สิ่งที่ต้องแสดงใน Requirement | ผลที่ได้จริงในโครงงาน |
| --- | --- |
| หน้าแรกและการ Login | Login ด้วย Thingsboard Account เข้า Dashboard ที่สร้าง |
| Real-time Sensor Data | Gauge + Digital แสดง vibration, ax, ay, az อัพเดตทุก 500ms |
| กราฟย้อนหลัง | Time-Series Chart แสดง smoothVibration ย้อนหลังพร้อมเส้น Threshold 1.3g |
| สถานะเครื่องจักร | Status Card แสดง RUNNING (เขียว) / STOP (แดง) แบบ Real-time |
| ระบบแจ้งเตือน Alert | Alarm Widget บันทึกเหตุการณ์ Vibration เกิน Threshold พร้อม Timestamp |
| เชื่อมโยง HW ↔ Platform | เปลี่ยนค่าบน Wokwi → เห็นการเปลี่ยนแปลงบน Dashboard ทันที |

3.4 การทดสอบระบบ (Integration Test)

เพื่อยืนยันว่าทุกส่วนประกอบของระบบทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ ได้มีการทำการทดสอบแบบบูรณาการ (Integration Test) ในหลากหลายสถานการณ์ ซึ่งผลการทดสอบทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมิน

| Test Scenario | วิธีทดสอบ | ผล |
| --- | --- | --- |
| MQTT Connection | ใช้ MQTTX เชื่อมต่อ Thingsboard แล้วส่ง Test Payload | ✅ Dashboard รับข้อมูล |
| Wokwi → Thingsboard | Run โค้ดบน Wokwi ดู Serial Monitor + Dashboard พร้อมกัน | ✅ ข้อมูลครบ |
| Alert Trigger | จำลองสั่นเกิน Threshold บน Wokwi → ดู Alarm Widget | ✅ Alert ปรากฏ |
| MQTT Reconnect | ทดสอบตัด Wi-Fi แล้วต่อใหม่ → ดู Auto Reconnect | ✅ Reconnect ได้ |

4. สิ่งที่ได้จากการทำโครงงาน (Reflection)

การดำเนินโครงงานระบบตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรด้วยความสั่นสะเทือนในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ยังเป็นกระบวนการที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างแท้จริง โดยสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาที่พบ รวมถึงแนวทางการต่อยอดได้ดังนี้

4.1 ความรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

การพัฒนาโครงงานนี้เปิดโอกาสให้ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับการทำงานของฮาร์ดแวร์เชิงกายภาพ (Physical Hardware) อย่างเป็นรูปธรรม ทักษะสำคัญที่ได้รับประกอบด้วย:

- การเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ระดับต่ำ (Low-level Hardware Interfacing): ได้เรียนรู้กลไกการทำงานของโปรโตคอล I2C อย่างลึกซึ้ง ผ่านการเชื่อมต่อเซนเซอร์ MPU6050 เข้ากับ ESP32 รวมถึงการทำความเข้าใจ Data Sheet เพื่ออ่านค่า Raw Register และแปลงหน่วย LSB (Least Significant Bit) ให้ออกมาเป็นค่าแรงจี (g-force) ที่สามารถนำไปคำนวณต่อได้

- การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์เพื่อกรองสัญญาณ (Signal Processing): ข้อมูลดิบที่ได้จากเซนเซอร์มักมีความแกว่งตัวสูง (Noise) จึงได้เรียนรู้การเขียนโค้ดเพื่อนำสมการคณิตศาสตร์อย่าง Exponential Moving Average (EMA) มาใช้ในการเกลี่ยค่าสัญญาณ (Smoothing) ซึ่งช่วยให้ระบบมีความเสถียรและสะท้อนค่าความสั่นสะเทือนที่แท้จริงได้ดีขึ้น

- การออกแบบสถาปัตยกรรม IoT ข้ามเครือข่าย (End-to-End IoT Architecture): ได้ฝึกฝนทักษะการออกแบบระบบที่รับส่งข้อมูลแบบ Real-time ผ่านโปรโตคอล MQTT ตั้งแต่การจัดรูปแบบ Payload เป็น JSON การจัดการ Publish/Subscribe Pattern ไปจนถึงการตั้งค่าบน Thingsboard Cloud เพื่อทำหน้าที่เป็นทั้ง Broker, Database และ Web Dashboard แบบครบวงจร

| ทักษะ / ความรู้ | รายละเอียดที่ได้เรียนรู้ |
| --- | --- |
| MPU6050 & I2C | การอ่านค่า Raw Register ผ่าน I2C, แปลงหน่วย LSB→g, ทำความเข้าใจ Sensitivity 16384 LSB/g |
| Exponential Smoothing | นำ EMA Filter มาใช้ลด Sensor Noise ใน Embedded System จริง และเข้าใจผลของค่า α |
| MQTT Protocol | Publish/Subscribe Pattern, QoS Level, JSON Payload Design, Access Token Authentication |
| Thingsboard Platform | Device Provisioning, Dashboard Widget, Alarm Rule Engine, Time-Series Data Visualization |
| IoT System Design | ออกแบบ End-to-End IoT System ตั้งแต่ Sensor ไปถึง Cloud Dashboard แบบครบวงจร |
| AI-Assisted Development | การ Prompt AI ให้ได้ Code ที่ใช้งานจริง, Verify ผลลัพธ์, และ Iterate เพื่อปรับปรุง |

4.2 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบและวิธีการแก้ไข

ในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจำลองวงจร ได้พบกับความท้าทายทางวิศวกรรมหลายประการ ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ:

- ข้อจำกัดของไลบรารีและอุปกรณ์จำลอง: ในแพลตฟอร์ม Wokwi ไม่มีเซนเซอร์ SW-420 ให้ใช้งาน จึงต้องปรับแผนมาใช้เซนเซอร์ MPU6050 แทน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อคำนวณหาค่า Magnitude ลัพธ์จากแกน X, Y และ Z แบบ 3 มิติ (Euclidean Distance) แทนการรับค่า Digital เพียงอย่างเดียว

- ปัญหาเสียงรบกวนในสัญญาณ (Signal Noise) และ Relay Toggle: ในช่วงแรกของการทดสอบ เมื่อระดับการสั่นสะเทือนแกว่งอยู่บริเวณจุดวิกฤต (Threshold) เช่นที่ 1.3g ระบบสั่งให้ Relay ตัดและต่อวงจรสลับกันอย่างรวดเร็ว (Chattering) ซึ่งในความเป็นจริงอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายได้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการปรับจูนค่าความไวในอัลกอริทึม EMA Filter และการสร้าง State Machine ควบคุมลอจิกให้มีระยะหน่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจเปลี่ยนสถานะ

- การเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวในระยะเริ่มต้น: พบปัญหาที่ ESP32 ไม่สามารถสื่อสารกับ MPU6050 ได้ จึงต้องกลับไปตรวจสอบและระบุขา I2C Address Wire.begin(21, 22) ให้ชัดเจนในระดับโค้ด รวมทั้งปัญหาการเชื่อมต่อ MQTT ที่แก้ไขด้วยการใช้เครื่องมือจำลองอย่าง MQTTX ในการตรวจสอบ Access Token และ Port ก่อนที่จะนำไปฝังในบอร์ด ESP32

| ปัญหาที่พบ | สาเหตุ | วิธีแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| Wokwi ไม่มี SW-420 | SW-420 ไม่มีใน Wokwi Library | ใช้ MPU6050 แทน — แม่นยำกว่าและวัด 3 แกนได้ |
| Relay Toggle บ่อยผิดปกติ | Noise ของ Sensor ทำให้ค่าขึ้นลงรอบ Threshold | เพิ่ม EMA Filter + State Machine ป้องกัน Toggle ซ้ำ |
| กำหนด Threshold ยาก | ค่า Idle ≈ 1.0g (แรงโน้มถ่วง) ใกล้ค่าผิดปกติ | ทดลองหลายค่า + เพิ่ม Potentiometer ปรับ Dynamic |
| I2C ไม่เจอ MPU6050 | ไม่ได้ระบุ GPIO ใน Wire.begin() | เพิ่ม Wire.begin(21, 22) และตรวจสอบ Address 0x68 |
| MQTT ต่อ Thingsboard ไม่ได้ | ใส่ Token ผิดหรือ Port ผิด | ทดสอบด้วย MQTTX ก่อน → ยืนยัน Token → ใส่โค้ด |

4.3 บทบาทของ AI Agent ในการพัฒนาและข้อจำกัด

การนำ AI (Claude และ Gemini) มาช่วยในฐานะผู้ช่วยนักพัฒนา (Developer Assistant) ทำให้กระบวนการเขียนโปรแกรมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ส่วนที่ AI ช่วยเหลือได้ดี: AI ช่วยวางโครงสร้าง (Scaffolding) สถาปัตยกรรมทั้ง 6 Layer ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยอธิบายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน และช่วยหาข้อบกพร่อง (Debug) เวลาที่โค้ดมี Error ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาจาก Documentation

- ข้อจำกัดที่พบ (Limitations): AI ยังคงมีข้อจำกัดในการแนะนำไลบรารีที่ล้าสมัย (Deprecated) หรือฟังก์ชันบางตัวที่ไม่รองรับการรันบน Wokwi Simulator นอกจากนี้ AI ไม่สามารถทดสอบรันโค้ดและเห็นผลลัพธ์เชิงกายภาพได้จริง ผู้พัฒนาจึงต้องนำโค้ดมาปรับปรุง ทดสอบ และทำความเข้าใจลอจิกการทำงานด้วยตนเองอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

| สิ่งที่ AI ช่วยได้ดี | ข้อจำกัดของ AI ที่พบ |
| --- | --- |
| เขียน Code Arduino ได้รวดเร็ว พร้อม Comment อธิบาย | แนะนำ Library บางตัวที่ไม่รองรับ Wokwi ต้องตรวจสอบเอง |
| อธิบาย Concept ทางเทคนิค เช่น I2C, MQTT, EMA ได้ชัดเจน | ต้องระบุ Context ให้ครบ เช่น บอก Platform, Library Version |
| ช่วย Debug Error ได้รวดเร็วเมื่อ Paste Error Message ให้ดู | ไม่สามารถ Run Code จริงได้ ต้องทดสอบบน Wokwi เอง |
| ออกแบบ Architecture ได้ครบถ้วนและมีเหตุผลอธิบาย | ข้อมูล Library เวอร์ชันใหม่อาจล้าสมัยบางส่วน |

4.4 แนวทางการต่อยอดในอนาคต

หากมีเวลาหรือโอกาสในการพัฒนาต่อยอด ระบบนี้สามารถยกระดับให้มีความอัจฉริยะในระดับสากลได้ดังนี้:

- การวิเคราะห์ความถี่เชิงลึกด้วย FFT (Fast Fourier Transform): เปลี่ยนจากการวัดเพียงความแรง (Magnitude) ไปสู่การแยกสเปกตรัมความถี่ เพื่อให้ระบบสามารถวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นว่า ความสั่นสะเทือนนั้นเกิดจากชิ้นส่วนใด เช่น ปัญหาตลับลูกปืน (Bearing Defect) หรือปัญหาความไม่สมดุลของแกนมอเตอร์ (Imbalance)

- การผสานปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์ (Edge AI / TinyML): นำ Machine Learning โมเดลขนาดเล็กอย่าง Anomaly Detection มาทำงานฝังตัวอยู่บนบอร์ด ESP32 เพื่อให้ระบบสามารถเรียนรู้รูปแบบการสั่นที่เป็นปกติของเครื่องจักรแต่ละตัว (Baseline) และปรับค่า Threshold ได้เองโดยอัตโนมัติตามสภาพการทำงานจริง

- ระบบแจ้งเตือนแบบ Multi-Channel: พัฒนาการเชื่อมต่อกับ API ของ LINE Notify หรือ Telegram ผ่าน Rule Engine ของ Thingsboard เพื่อให้วิศวกรผู้ดูแลได้รับแจ้งเตือนแบบ Push Notification ผ่านสมาร์ทโฟนทันทีที่มีเหตุฉุกเฉิน

| แนวทาง | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Machine Learning Anomaly Detection | Train โมเดล LSTM / Isolation Forest เพื่อตรวจจับรูปแบบผิดปกติโดยไม่ต้องพึ่ง Fixed Threshold |
| FFT Frequency Analysis | วิเคราะห์ความถี่สั่นด้วย Fast Fourier Transform ระบุ Bearing Fault, Imbalance |
| Line / Email Notification | เชื่อม Thingsboard Rule Engine กับ Line Notify API แจ้งเตือนผู้ดูแลทันที |
| Multi-Sensor Fusion | รวม Vibration + Temperature (DHT22) + Sound เพื่อประเมินสุขภาพเครื่องจักรได้รอบด้าน |

4.5 การประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจและชีวิตประจำวัน (สอดคล้องกับ CLO3)

โครงงานนี้สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มักขาดแคลนงบประมาณในการติดตั้งระบบ CMMS ขนาดใหญ่

- เชิงธุรกิจ (Business Value): สามารถนำไปประยุกต์เป็นโมเดล Software as a Service (SaaS) โดยนำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่มอเตอร์ ปั๊มน้ำ หรือสายพานการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเฝ้าระวังความเสื่อมสภาพของเครื่องจักรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดต้นทุนจากการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน และช่วยวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ล่วงหน้า

- ชีวิตประจำวัน: หลักการนี้สามารถย่อส่วนเพื่อนำไปเฝ้าระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนหรืออาคาร เช่น คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ หรือมอเตอร์ปั๊มน้ำส่วนกลางของคอนโดมิเนียม เพื่อป้องกันปัญหาการลัดวงจรหรือมอเตอร์ไหม้ก่อนเวลาอันควร

| กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการใช้งาน | ประโยชน์ทางธุรกิจ |
| --- | --- | --- |
| โรงงานอุตสาหกรรม SME | ติดตั้งบน Motor, Pump, HVAC, Conveyor Belt | ลด Downtime, ลดค่าซ่อมฉุกเฉิน เพิ่มผลผลิต |
| Startup / SaaS Platform | พัฒนาเป็น Subscription Service ให้โรงงานเช่าใช้ | Recurring Revenue ลงทุนต่ำ Scale ได้ไว |
| อาคาร / ลิฟต์ / ปั๊มน้ำ | ตรวจการสึกหรอก่อนเกิดความเสียหาย | ลดอุบัติเหตุ ยืดอายุการใช้งาน |

5. บทสรุป

โครงงาน "ระบบตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรด้วยความสั่นสะเทือน (Vibration-Based Machine Condition Monitoring System)" ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) แบบครบวงจร (End-to-End) ที่ครอบคลุมตั้งแต่ Device Layer ไปจนถึง Cloud Dashboard ระบบนี้สามารถตอบสนองต่อปัญหาการหยุดทำงานกะทันหันของเครื่องจักร (Unplanned Downtime) โดยนำเสนอแนวทางการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ที่มีประสิทธิภาพและจับต้องได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Course Learning Outcomes) ของรายวิชา CS423 ทุกประการ

ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายประกอบด้วย:

- ด้านฮาร์ดแวร์และการประมวลผล (Hardware & Processing): การจำลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ MPU6050 สามารถอ่านค่า Magnitude ของความสั่นสะเทือนได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งมีการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Exponential Moving Average (EMA) Filter เพื่อลดสัญญาณรบกวน (Noise) ทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

- ด้านระบบอัตโนมัติ (Automation): ระบบสามารถตัดสินใจตัดวงจรผ่าน Relay Control ทันทีที่ตรวจพบความผิดปกติ โดยมีการออกแบบ State Machine ที่รัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาการตัดต่อวงจรสลับไปมาอย่างผิดปกติ (Toggle)

- ด้านการสื่อสาร (Communication): ระบบสามารถส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบโครงสร้าง JSON ผ่านโปรโตคอล MQTT ขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ Thingsboard ได้อย่างเสถียรในทุกๆ 500 มิลลิวินาที

- ด้านแพลตฟอร์ม (Platform): แผงควบคุม (Thingsboard Dashboard) สามารถแสดงสถานะของเครื่องจักร ข้อมูลเชิงลึกผ่านกราฟ Time-Series มาตรวัด (Gauge) และระบบแจ้งเตือน (Alert) แบบ Real-time ได้อย่างครบถ้วน

- ด้านการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI Integration): โครงงานนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้ AI Agent (Claude AI) เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาในทุกระดับชั้น (Layer) ตั้งแต่การเขียนและตรวจสอบซอร์สโค้ด ไปจนถึงการจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

โดยสรุป โครงงานนี้สามารถตอบสนองต่อ CLO1 (ความเข้าใจใน Hardware/Software IoT), CLO2 (การประยุกต์ใช้โปรโตคอลการสื่อสาร MQTT) และ CLO3 (การสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Predictive Maintenance) ได้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 มิติ การเลือกใช้แพลตฟอร์ม Wokwi Simulator ถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาและทดสอบระบบในเบื้องต้น ช่วยลดข้อจำกัดด้านอุปกรณ์กายภาพ และถือเป็นรากฐาน (Prototype) ที่มีความพร้อมสูงสำหรับการนำซอร์สโค้ดและสถาปัตยกรรมนี้ ไปปรับใช้กับฮาร์ดแวร์จริงในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมระดับกลางและระดับเล็ก (SMEs) ในก้าวต่อไป

รายการอ้างอิง

[1]  Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," Espressif, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents

[2]  InvenSense, "MPU-6050 Product Specification Revision 3.4," TDK InvenSense, 2013.

[3]  The Things Network, "MQTT Broker Documentation," 2024. [Online]. Available: https://www.thethingsindustries.com/docs/

[4]  Thingsboard Inc., "Thingsboard CE Documentation," 2024. [Online]. Available: https://thingsboard.io/docs/

[5]  Wokwi, "Wokwi Simulator Documentation," 2024. [Online]. Available: https://docs.wokwi.com/

CS423 Internet of Things and Applications —